| X | Aplinkos apsaugos agentūrai |
| --- | --- |
|  | Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos |
|  | Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos |
| (reikiamą langelį pažymėti X) |  |

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

| 1.1. teisinis statusas: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| juridinis asmuo | X |  |  |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) |  |  |  |  |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą |  |  |  |  |
| (tinkamą langelį pažymėti X) |  |  |  |

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAB „Agaras“ |  |  |  |  |  |  |  | 154742821 |  |  |  |
| 1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) |  |  | gatvės pavadinimas |  |  | pastato ar pastatų komplekso Nr. |  | kor-pusas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |  |
| Biržų r. | Balandiškių k. |  |  | Agaro |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 1.5. ryšio informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| telefono Nr. |  | fakso Nr. |  |  | el. pašto adresas |  |  |  |  |  |  |
| +370 450 31458 |  |  |  |  | info@agaras.lt |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ūkinės veiklos vieta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UAB „Agaras“ skerdykla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) |  |  | gatvės pavadinimas |  |  | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. |  | kor-pusas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |  |
| Biržų r. | Balandiškių k. |  |  | Agaro |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| telefono Nr. |  |  | fakso Nr. |  |  | el. pašto adresas |  |  |  |  |  |
| +370 614 46707 |  |  |  |  |  | info@jkazakeviciene.lt |  |  |  |  |  |
| 4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2024 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II SKYRIUS

poveikio APLINKAI monitoringas

Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys

1 lentelė

| Eil. Nr. | Išleistuvo kodas | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta |  |  |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas3 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | koordinatės | atstumas nuo taršos šaltinio, km | paviršinio vandens telkinio kodas2 | paviršinio vandens telkinio pavadinimas |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažy-mėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 1360002 | pH | 6,0 – 8,5 | JA X6227506; Y541151 | 0,12 | 41011263 | Up. Juodupė | 2024-03-04 15:15 | 7,8 | LST ISO 10523:2012 | VšĮ LŽŪKT laboratorija, leidimo Nr. 1596110 | 2019-04-30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-11-15 14:50 | 8,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-12-27 15:20 | 7,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vid.: | 7,9 |  |  |  |
| 2. | 1360002 | BDS7 | ≤ 3,3 mg/lO2 | JA X6227506; Y541151 | 0,12 | 41011263 | Up. Juodupė | 2024-03-04 15:15 | 2,6 | LAND 47-1:2007; LAND 47-2:2007 | VšĮ LŽŪKT laboratorija, leidimo Nr. 1596110 | 2019-04-30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-11-15 14:50 | 4,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-12-27 15:20 | 1,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vid.: | 2,87 |  |  |  |
| 3. | 1360002 | O2 | > 6,5 mg/lO2 | JA X6227506; Y541151 | 0,12 | 41011263 | Up. Juodupė | 2024-03-04 15:15 | 11,31 | Unifikuoti...tyrimų metodai | VšĮ LŽŪKT laboratorija, leidimo Nr. 1596110 | 2019-04-30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-11-15 14:50 | 9,16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-12-27 15:20 | 9,39 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vid.: | 9,95 |  |  |  |
| 4. | 1360002 | Nbendras | 3,0 mg/l | JA X6227506; Y541151 | 0,12 | 41011263 | Up. Juodupė | 2024-03-04 15:15 | 20,4 | LAND 59:2003 | VšĮ LŽŪKT laboratorija, leidimo Nr. 1596110 | 2019-04-30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-11-15 14:50 | 6,03 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-12-27 15:20 | 5,57 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vid.: | 10,67 |  |  |  |
| 5. | 1360002 | NH4-N | 0,2 mg/l | JA X6227506; Y541151 | 0,12 | 41011263 | Up. Juodupė | 2024-03-04 15:15 | 0,224 | LAND 38-2000 | VšĮ LŽŪKT laboratorija, leidimo Nr. 1596110 | 2019-04-30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-11-15 14:50 | 0,305 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-12-27 15:20 | 0,075 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vid.: | 0,201 |  |  |  |
| 6. | 1360002 | NO2-N | - | JA X6227506; Y541151 | 0,12 | 41011263 | Up. Juodupė | 2024-03-04 15:15 | 0,0201 | LAND 39-2000 | VšĮ LŽŪKT laboratorija, leidimo Nr. 1596110 | 2019-04-30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-11-15 14:50 | 0,0425 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-12-27 15:20 | 0,0824 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vid.: | 0,048 |  |  |  |
| 7. | 1360002 | NO3-N | 2,3 mg/l | JA X6227506; Y541151 | 0,12 | 41011263 | Up. Juodupė | 2024-03-04 15:15 | 15,9 | Unifikuoti...tyrimų metodai | VšĮ LŽŪKT laboratorija, leidimo Nr. 1596110 | 2019-04-30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-11-15 14:50 | 3,31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-12-27 15:20 | 4,96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vid.: | 8,06 |  |  |  |
| 8. | 1360002 | Pbendras | 0,14 mg/l | JA X6227506; Y541151 | 0,12 | 41011263 | Up. Juodupė | 2024-03-04 15:15 | 0,140 | LAND 58:2003 | VšĮ LŽŪKT laboratorija, leidimo Nr. 1596110 | 2019-04-30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-11-15 14:50 | 2,58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-12-27 15:20 | 0,465 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vid.: | 1,062 |  |  |  |
| 9. | 1360002 | PO4-P | 0,09 mg/l | JA X6227506; Y541151 | 0,12 | 41011263 | Up. Juodupė | 2024-03-04 15:15 | 0,118 | LAND 59:2003 | VšĮ LŽŪKT laboratorija, leidimo Nr. 1596110 | 2019-04-30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-11-15 14:50 | 1,91 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-12-27 15:20 | 0,410 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vid.: | 0,813 |  |  |  |
| 10. | 1360002 | Skend.medž. | – | JA X6227506; Y541151 | 0,12 | 41011263 | Up. Juodupė | 2024-03-04 15:15 | 8,0 | LAND 46:2007 | VšĮ LŽŪKT laboratorija, leidimo Nr. 1596110 | 2019-04-30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-11-15 14:50 | 11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-12-27 15:20 | 6,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vid.: | 8,5 |  |  |  |
| 11. | 1360002 | ChDSCr | – | JA X6227506; Y541151 | 0,12 | 41011263 | Up. Juodupė | 2024-03-04 15:15 | 32 | LAND 83-2006 | VšĮ LŽŪKT laboratorija, leidimo Nr. 1596110 | 2019-04-30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-11-15 14:50 | 38 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-12-27 15:20 | 25,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vid.: | 31,87 |  |  |  |
| 12. | 1360002 | Riebalai | – | JA X6227506; Y541151 | 0,12 | 41011263 | Up. Juodupė | 2024-03-04 15:15 | 7,6 | Unifikuoti...tyrimų metodai | VšĮ LŽŪKT laboratorija, leidimo Nr. 1596110 | 2019-04-30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-11-15 14:50 | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-12-27 15:20 | 7,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vid.: | 8,87 |  |  |  |
| 13. | 1360002 | Chloridai | 300 mg/l | JA X6227506; Y541151 | 0,12 | 41011263 | Up. Juodupė | 2024-03-04 15:15 | 23,4 | LAND 63-2004 | VšĮ LŽŪKT laboratorija, leidimo Nr. 1596110 | 2019-04-30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-11-15 14:50 | 155 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-12-27 15:20 | 85,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vid.: | 88,07 |  |  |  |
| 14. | 1360002 | pH | 6,0 – 8,5 | JŽ X6227676; Y540858 | 0,52 | 41011263 | Up. Juodupė | 2024-03-04 15:15 | 7,8 | LST ISO 10523:2012 | VšĮ LŽŪKT laboratorija, leidimo Nr. 1596110 | 2019-04-30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-11-15 14:50 | 8,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-12-27 15:20 | 7,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vid.: | 7,8 |  |  |  |
| 15. | 1360002 | BDS7 | ≤ 3,3 mg/lO2 | JŽ X6227676; Y540858 | 0,52 | 41011263 | Up. Juodupė | 2024-03-04 15:15 | 2,3 | LAND 47-1:2007; LAND 47-2:2007 | VšĮ LŽŪKT laboratorija, leidimo Nr. 1596110 | 2019-04-30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-11-15 14:50 | 3,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-12-27 15:20 | 2,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vid.: | 2,67 |  |  |  |
| 16. | 1360002 | O2 | > 6,5 mg/lO2 | JŽ X6227676; Y540858 | 0,52 | 41011263 | Up. Juodupė | 2024-03-04 15:15 | 11,33 | Unifikuoti...tyrimų metodai | VšĮ LŽŪKT laboratorija, leidimo Nr. 1596110 | 2019-04-30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-11-15 14:50 | 9,11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-12-27 15:20 | 10,43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vid.: | 10,29 |  |  |  |
| 17. | 1360002 | Nbendras | 3,0 mg/l | JŽ X6227676; Y540858 | 0,52 | 41011263 | Up. Juodupė | 2024-03-04 15:15 | 16,1 | LAND 59:2003 | VšĮ LŽŪKT laboratorija, leidimo Nr. 1596110 | 2019-04-30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-11-15 14:50 | 16,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-12-27 15:20 | 5,27 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vid.: | 12,52 |  |  |  |
| 18. | 1360002 | NH4-N | 0,2 mg/l | JŽ X6227676; Y540858 | 0,52 | 41011263 | Up. Juodupė | 2024-03-04 15:15 | 0,127 | LAND 38-2000 | VšĮ LŽŪKT laboratorija, leidimo Nr. 1596110 | 2019-04-30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-11-15 14:50 | 0,292 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-12-27 15:20 | 0,071 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vid.: | 0,163 |  |  |  |
| 19. | 1360002 | NO2-N | - | JŽ X6227676; Y540858 | 0,52 | 41011263 | Up. Juodupė | 2024-03-04 15:15 | 0,0203 | LAND 39-2000 | VšĮ LŽŪKT laboratorija, leidimo Nr. 1596110 | 2019-04-30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-11-15 14:50 | 0,0665 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-12-27 15:20 | 0,0956 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vid.: | 0,061 |  |  |  |
| 20. | 1360002 | NO3-N | 2,3 mg/l | JŽ X6227676; Y540858 | 0,52 | 41011263 | Up. Juodupė | 2024-03-04 15:15 | 13,9 | Unifikuoti...tyrimų metodai | VšĮ LŽŪKT laboratorija, leidimo Nr. 1596110 | 2019-04-30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-11-15 14:50 | 9,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-12-27 15:20 | 4,92 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vid.: | 9,51 |  |  |  |
| 21. | 1360002 | Pbendras | 0,14 mg/l | JŽ X6227676; Y540858 | 0,52 | 41011263 | Up. Juodupė | 2024-03-04 15:15 | 0,092 | LAND 58:2003 | VšĮ LŽŪKT laboratorija, leidimo Nr. 1596110 | 2019-04-30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-11-15 14:50 | 4,09 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-12-27 15:20 | 0,508 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vid.: | 1,563 |  |  |  |
| 22. | 1360002 | PO4-P | 0,09 mg/l | JŽ X6227676; Y540858 | 0,52 | 41011263 | Up. Juodupė | 2024-03-04 15:15 | 0,084 | LAND 59:2003 | VšĮ LŽŪKT laboratorija, leidimo Nr. 1596110 | 2019-04-30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-11-15 14:50 | 3,26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-12-27 15:20 | 0,436 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vid.: | 1,26 |  |  |  |
| 23. | 1360002 | Skend.medž. | – | JŽ X6227676; Y540858 | 0,52 | 41011263 | Up. Juodupė | 2024-03-04 15:15 | 12 | LAND 46:2007 | VšĮ LŽŪKT laboratorija, leidimo Nr. 1596110 | 2019-04-30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-11-15 14:50 | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-12-27 15:20 | 6,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vid.: | 10,7 |  |  |  |
| 24. | 1360002 | ChDSCr | – | JŽ X6227676; Y540858 | 0,52 | 41011263 | Up. Juodupė | 2024-03-04 15:15 | 31 | LAND 83-2006 | VšĮ LŽŪKT laboratorija, leidimo Nr. 1596110 | 2019-04-30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-11-15 14:50 | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-12-27 15:20 | 23,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vid.: | 30,0 |  |  |  |
| 25. | 1360002 | Riebalai | – | JŽ X6227676; Y540858 | 0,52 | 41011263 | Up. Juodupė | 2024-03-04 15:15 | 5,6 | Unifikuoti...tyrimų metodai | VšĮ LŽŪKT laboratorija, leidimo Nr. 1596110 | 2019-04-30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-11-15 14:50 | 9,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-12-27 15:20 | 10,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vid.: | 8,5 |  |  |  |
| 26. | 1360002 | Chloridai | 300 mg/l | JŽ X6227676; Y540858 | 0,52 | 41011263 | Up. Juodupė | 2024-03-04 15:15 | 26,9 | LAND 63-2004 | VšĮ LŽŪKT laboratorija, leidimo Nr. 1596110 | 2019-04-30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-11-15 14:50 | 164 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-12-27 15:20 | 83,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vid.: | 91,4 |  |  |  |

Pastabos:

1 Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2010, Nr. 59-2938; 2011, Nr. 39-1888), 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve.

2 Nurodomas paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

3 Nurodomas galiojantis teisės aktas,  kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

III SKYRIUS

Monitoringo (Išskyrus poveikio požeminiam vandeniui monitoringo) duomenų analizė ir išvados apie Ūkio Subjekto veiklos poveikį aplinkai

5. Pateikiama technologinių procesų ir (ar) išmetamų / išleidžiamų teršalų, ir (ar) poveikio aplinkai (išskyrus poveikio požeminiam vandeniui) monitoringo duomenų analizė ir išvados, kokį poveikį ūkio subjekto veiklos veikiamiems aplinkos komponentams daro vykdoma veikla, kaip tokio poveikio galima išvengti ar jį sumažinti:

5.1. duomenų analizė

Bendrieji veiklos duomenys

UAB „Agaras“ skerdykloje per 2024 m. pagaminta 6064,9 t jautienos ir 1842,3 t kiaulienos skerdienos, taip pat 1641,7 t subproduktų. Vandenvietėje buvo išgauta 65517 m3 požeminio vandens, iš šio kiekio perduota ŽŪB „Agaro riešutas“ 14310 m3, į aplinką išleista gamybinių nuotekų po valymo 43530 m3.

Poveikio vandens kokybei monitoringas

Pagal bendrovės vykdomo monitoringo programą išleidžiamų valytų gamybinių nuotekų įtaka paviršiniam vandeniui tiriama dvejose vietose: upėje Juodupė aukščiau (JA) ir žemiau (JŽ) nuotekų išleistuvo. Laboratorinių tyrimų protokolai pateikti 1 PRIEDE. Mėginių ėmimo vietos pažymėtos vietovės žemėlapyje 2 PRIEDE. Vandens telkinių kokybės vertinimas atliekamas pagal metodiką, pateiktą dokumente „Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 (aktuali redakcija).

Upės Juodupė užterštumas tyrimų laikotarpyje taške JA aukščiau įmonės išleistuvo kito ribose pagal rodiklius:

BDS7 nuo 1,9 iki 4,1 mg/lO2 (vid. 2,87 mg/lO2);

Nb – nuo 5,57 iki 20,4 mg/l (vid. 10,7 mg/l);

Pb – nuo 0,14 iki 2,58 mg/l (vid. 1,06 mg/l);

NH4-N – nuo 0,075 iki 0,305 mg/l (vid. 0,20 mg/l);

NO3-N – nuo 3,31 iki 15,9 mg/l (vid. 8,06 mg/l);

O2 – nuo 9,16 iki 11,31 mg/l (vid. 9,95 mg/l).

Taške JŽ žemiau įmonės nuotekų išleistuvo kito ribose pagal rodiklius:

BDS7 nuo 2,1 iki 3,6 mg/lO2 (vid. 2,67 mg/lO2);

Nb – nuo 5,27 iki 16,29 mg/l (vid. 12,5 mg/l);

Pb – nuo 0,092 iki 4,09 mg/l (vid. 0,351 mg/l);

NH4-N – nuo 0,071 iki 0,292 mg/l (vid. 0,163 mg/l);

NO3-N – nuo 4,92 iki 13,9 mg/l (vid. 9,5 mg/l);

O2 – nuo 9,11 iki 11,33 mg/l (vid. 10,29 mg/l).

Upės vandens kokybės dinamika aukščiau ir žemiau nuotekų išleidimo vietos:

- upė pagal organinių teršalų koncentracijas priskiriama geros ekologinės būklės klasei. Lyginant analizės rezultatus aukščiau ir žemiau nuotekų išleidimo vietos vandens kokybė pagal organinius teršalus abiejuose taškuose skiriasi mažai. Prieš metus upė pagal organinių teršalų koncentracijas taip pat buvo priskirta geros ekologinės būklės klasei, taigi, upės vandens kokybė pagal organinius teršalus liko panaši;

- upė pagal bendrojo azoto koncentracijas priskiriama blogos ekologinės būklės klasei, analogiškai kaip ir 2023 m. Lyginant analizės rezultatus aukščiau ir žemiau nuotekų išleidimo vietos vandens kokybė pagal bendrąjį azotą aukščiau nuotekų išleistuvo, taške JA,  buvo 14 % geresnė;

- upė pagal bendrojo fosforo koncentracijas priskiriama labai blogos ekologinės būklės klasei, rodikliai prastesni nei 2023 m. Lyginant analizės rezultatus aukščiau ir žemiau nuotekų išleidimo vietos vandens kokybė pagal bendrąjį fosforą buvo panaši;

- upė pagal amonio azoto koncentracijas priskiriama gerai ekologinės būklės klasei;

- upė pagal nitratų azoto koncentracijas priskiriama blogai ekologinės būklės klasei;

- upė pagal prisotinimą deguonimi priskiriama labai geros ekologinės būklės klasei. Žemiau nuotekų išleistuvo, taške JŽ, upės vandens kokybė pagal prisotinimą deguonimi buvo 4 % geresnė nei aukščiau.

Taršos šaltinių išmetamų teršalų monitoringas

UAB “Ekomodelis” laboratorija (leidimas Nr. 1AT-221, atnaujintas 2020-11-19) 2024 m. atliko iš UAB “Agaras” taršos šaltinio 001 (skerdyklos katilinės katilo AK-1000S kamino) išmetamų anglies monoksido, azoto oksidų, kietųjų dalelių ir sieros dioksido monitoringo matavimus. Viršijimų nenustatyta. Išmatuotų teršalų koncentracijų palyginimas su ribinėmis vertėmis, nurodytomis “Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normose LAND 43-2013“ (LR AM 2013 m. balandžio 10 d. Nr. D1-244, aktuali redakcija), pateikiamas lentelėje:

| Taršos šaltinio Nr. | Teršalas |  | Matavimų rezultatas, mg/Nm3 |  | Ribinė vertė, mg/Nm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kodas | Pavadinimas | 2023 m. | 2024 m. |  |
| 001 | 177 | Anglies monoksidas (A) | 3331,7 | 755 | 4000 |
|  | 250 | Azoto oksidai (NOx) (A) | 175,0 | 376 | 750 |
|  | 6493 | Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) | 165,4 | 63 | 700 |
|  | 1753 | Sieros dioksidas (SO2) (A) | 26,7 | < 1 ppm* | 2000 |

Pastaba: * - žemiau metodo nustatymo ribos

Taršos šaltinių išleidžiamų teršalų monitoringas

Ataskaitiniais metais bendrovėje gamybinių nuotekų kiekiai buvo vid. 118,3 m3/d. Išvalytos nuotekos į Juodupės upę išleidžiamos per kontrolinį šulinį Š10. Nuotekų sudėtis šulinyje Š10 buvo tiriama du kartus per mėnesį. Pagal aplinkos monitoringo programą nuotekos tiriamos ir prieš valymą (prieš flotatorių) FL. Nuotekų užterštumas prieš valymą FL buvo:

BDS7 – nuo 124 iki 2678 mg/O2l (vid. 923 mg/O2l);

Nb – nuo 31,8 iki 220 mg/l (vid. 109 mg/l);

riebalai – nuo 72 iki 300 mg/l (vid. 171 mg/l);

chloridai – nuo 46,1 iki 1879 mg/l (vid. 567 mg/l).

Biologiškai valytų nuotekų, išleidžiamų į aplinką per kontrolinį šulinį Š10, rodikliai metų bėgyje buvo:

BDS7 – nuo 0,36 iki 5,8 mg/O2l (vid. 2,1 mg/O2l, tai sudaro 13 % DLK 16,1 mg/l);

Nb – nuo 11,9 iki 24,6 mg/l (vid. 18,2 mg/l, tai sudaro 91 % DLK 20 mg/l);

riebalai – nuo 1,5 iki 5,5 mg/l (vid. 3,3 mg/l, tai sudaro 33 % DLK 10 mg/l);

chloridai – nuo 74,5 iki 962 mg/l (vid. 439 mg/l, tai sudaro 43,9 % DLK 1000 mg/l).

Vidutinis nuotekų apvalymo efektyvumas nuo pagrindinių teršalų BDS7, Nb ir riebalų 2024 m. buvo:

BDS7 -  99,8 % (2023 m. – 99,8 %);

Nb – 83,3 % (2023 m. – 86,9 %);

riebalai -  98,1 % (2023 m. – 97,4 %).

Nuotekų tyrimų rezultatai rodo, kad nuotekų valyklos efektyvumas metų bėgyje buvo labai aukštas.

5.2. išvados:

- ataskaitiniais metais UAB „Agaras“ skerdykla veiklą vykdė be technologinių sutrikimų, buvo laikomasi Taršos leidime nustatytų sąlygų;

- UAB „Agaras“ NVĮ išvalytų gamybinių nuotekų į aplinką buvo išleista 10,0 % mažiau nei maksimalus kiekis, nurodytas Taršos leidimo sąlygose;

- pagal poveikio vandens kokybei monitoringo duomenis ataskaitiniais metais upės vandens kokybės pokyčiai koreliavo su praėjusių metų duomenimis, teršalų BDS7, NH4-N, Pb koncentracijos žemiau nuotekų išleidimo vietos buvo mažesnės nei aukščiau išleistuvo, Ištirpusio deguonies koncentracija žemiau išleistuvo buvo didesnė nei aukščiau. Įmonės vykdoma veikla ženklios įtakos paviršinio vandens būklei neturi;

- pagal taršos šaltinių išmetamų teršalų monitoringo matavimų duomenis atskaitiniais metais tarša nesiekė nustatytų normatyvų;

- pagal taršos šaltinių išleidžiamų teršalų monitoringo matavimų duomenis, atskaitiniais metais nuotekų valyklos efektyvumas pagal organinių teršalų šalinimą buvo toks pat kaip ir prieš metus, riebalų – aukštesnis, azoto – šiek tiek mažesnis.

5.3 pasiūlymai monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui:

monitoringo programos keitimui pagrindo nėra, monitoringas gali būti vykdomas esama apimtimi.

Ataskaitą parengė dr. Jurgita Kazakevičienė, tel. +370 614 46707

(Vardas ir pavardė, telefonas)

| UAB „Agaras“ tiekimo skyriaus vadovas |  |  |  | Santaras Butėnas |  | 2025-02-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  | (Data) |

____________________________

P R I E D A I :

1 PRIEDAS. Juodupės upės laboratorinių tyrimų rezultatų protokolai už 2024 metus.

2 PRIEDAS. Mėginių ėmimo vietų išsidėstymas vietovėje.